# PROJEKT

# UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Chełmiec

z dnia

w sprawie:   uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w  Gminie Chełmiec.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713), art.3 ust.1, art. 15, art. 20 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”,

Rada Gminy Chełmiec

stwierdza, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI”

w  Gminie Chełmiec nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec wprowadzonego Uchwałą

Nr LX(339)98 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 kwietnia 1998 roku z późn. zm.

i uchwala co następuje:

Rozdział 1   - PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

- Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX(354)2005 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 sierpnia 2005 roku (Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego z 2005r Nr 563 z 2005r. z późn. zm.) tekst jednolity dot. części tekstowej planu (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego z dnia 30.05.2018r. poz. 3931) - zwaną w tekście niniejszej uchwały „planem”, obejmującą tereny położone w Świniarsku.

- Plan sporządzono w oparciu o uchwałę Rady Gminy Chełmiec Nr XLVII/936/2018 z dnia 13 września 2018r.

§ 2.

- Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu.

- Załącznikami do uchwały są:

1) Rysunek planu sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:2000 jako załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2) Rozstrzygnięcia  Rady Gminy Chełmiec – podjęte w trybie art. 20 „ustawy” – o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – jako załącznik Nr 2.

- Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

- Integralną częścią ustaleń planu są następujące elementy rysunku planu:

1) granice terenu objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach, o różnym przeznaczeniu oraz o  różnych  warunkach zabudowy i zagospodarowania;

5. Rysunek planu zawiera ponadto oznaczenia i elementy objaśnione w legendzie rysunku planu – nie stanowiące ustaleń, o których mowa w ust. 4.

6. Jako zgodne z planem uznaje się  wyznaczenie tras urządzeń liniowych związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej służącej wyposażeniu inżynierskiemu terenu przeznaczonego do zainwestowania stosownie do szczegółowych rozwiązań technicznych, jeżeli nie koliduje to z innymi ustaleniami planu.

7. Stosuje się literowy symbol identyfikacyjny: PU – tereny produkcyjno-usługowe.

8. Stosuje się dodatkowy symbol literowy: „p” – tereny podmokłe.

9. W oparciu o art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1161) część działki nr 720/2 o pow. 0,21 ha stanowiącej grunty rolne klasy RIIIb przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak:GZ.tr.602.7.2020 z dnia 23 czerwca 2020r.

§ 3.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

    - uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Chełmiec, obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz ustalenia określone na załączniku graficznym Nr 1 do tej uchwały,

    - przepisach szczególnych (odrębnych) – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi,

    - przeznaczeniu podstawowym – rozumie się przez to takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

    - przeznaczeniu dopuszczalnym – rozumie się przez to przeznaczenie inne niż podstawowe, które nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym,

    - linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach  zagospodarowania,

    - nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana budynku lub innych obiektów kubaturowych, bez jej przekraczania w kierunku drogi; zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych takich jak: schody zewnętrzne, pochylnie, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego,

    - wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,

    - wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć procentowy udział sumy powierzchni rzutów wszystkich budynków położonych na działce budowlanej do powierzchni tej działki (do powierzchni zabudowy nie wlicza się części budynków nadwieszonych nad terenem takich jak balkon i wykusz),

    - wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć procentowy udział terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki budowlanej,

    - średnim poziomie terenu – rozumie się przez to średnią arytmetyczną poziomów terenu od strony przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie rzutu obiektu budowlanego,

    - wysokości zabudowy – rozumie się przez to w przypadku budynków wysokość określoną w przepisach odrębnych, w przypadku pozostałych obiektów budowlanych wysokość mierzoną od średniego poziomu terenu do najwyżej położonego punktu  obiektu.

    - dachu płaskim – rozumie się przez to dach o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 0 do 5 stopni,

    - usługach komercyjnych – rozumie się przez to usługi nastawione na osiągnięcie zysku.

##### Rozdział  2  -  USTALENIA OGÓLNE

§ 4.

W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu ustala się co następuje :

- Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód, powietrza atmosferycznego, gleb.

- Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych w odpowiednich przepisach szczególnych.

- Teren objęty planem położony jest w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu (POCHK), który funkcjonuje w oparciu o uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego z dnia 22.05.2020r., poz. 3482). Dla terenów położonych w POCHK obowiązuje przestrzeganie nakazów, zakazów, dopuszczeni i ograniczeń określonych w tej uchwale.

- Teren objęty planem położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 437 „Dolina rzeki Dunajec (Nowy Sącz)”. Obowiązuje ochrona GZWP zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 5.

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu.

1.  Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków (za wyjątkiem wód opadowych) do wód i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych,

2. Zagospodarowanie terenu w obrębie stref ochronnych linii elektroenergetycznych i gazociągów na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

3. Zaopatrzenie w wodę z istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę przy spełnieniu wymogów określonych w przepisach szczególnych.

4. Odprowadzenie ścieków komunalnych do istniejącego systemu kanalizacyjnego. Odprowadzenie ścieków poprodukcyjnych i placów utwardzonych zgodnie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych.

5. Odprowadzenie wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi. Wskazane odprowadzenie wód opadowych do systemu opartego na retencjonowaniu wody.

6. Usuwanie odpadów stałych komunalnych poprzez gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowany wywożonych zgodnie z prowadzona polityką gminy Chełmiec. Usuwanie odpadów toksycznych i niebezpiecznych (w przypadku ich powstania) zgodnie z wymogami i zasadami określonymi w przepisach odrębnych.

7.  Doprowadzenie gazu na warunkach  określonych w przepisach odrębnych.

8.  Ogrzewanie obiektów oparte o nośniki energii zapewniające spełnienie wymagań ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami szczególnymi.

9. Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych. Dopuszcza się realizację elektrowni słonecznej (paneli fotowoltaicznych) o mocy nie przekraczającej 100 kW.

10. Na terenach objętych zmianą planu - w zakresie łączności telekomunikacyjnej  dopuszcza się realizację nowego uzbrojenia terenu z zakresu łączności publicznej w celu zapewnienia telekomunikacji.

11. W zakresie ochrony przeciwpożarowej obowiązuje spełnienie wymogów określonych w przepisach odrębnych.

12. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz realizacje nowych sieci, obiektów i urządzeń w oparciu o przepisy szczególne.

§ 6.

Ustalenia w zakresie komunikacji.

- Powiązanie komunikacyjne z układem zewnętrznym – zjazdem z drogi publicznej klasy D po spełnieniu procedur określonych w przepisach odrębnych.

- Przy realizacji obiektów budowlanych obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od drogi publicznej klasy D wyznaczonej na rysunku planu.

- Na terenie objętym planem dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych nie wyróżnionych na rysunku planu.

- W granicach terenu objętego planem obowiązuje:

- zapewnienie niezbędnych stanowisk postojowych (w tym w garażach) w ilości nie mniejszej niż 1 stanowisko na 3 zatrudnionych,

- zapewnienie co najmniej 1 stanowiska postojowego do parkowania pojazdów wyposażonych w kartę parkingową na każde 10 stanowisk postojowych.

§ 7.

Ustalenia w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

1. Nie ustala się zasad i warunków scalania nieruchomości.

2. Nie ustala się minimalnej powierzchni wydzielanej działki budowlanej.

3. Dopuszcza się podziały terenu wynikające z konieczności regulacji praw własności, poszerzenia terenów sąsiednich i wydzielenia dróg.

Rozdział  3  -    USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 8.

- Wyznacza się w planie tereny produkcyjno-usługowe, oznaczone symbolem PU, obejmujące część działki nr 720/2 położonej w Świniarsku.

- Przeznaczenie podstawowe:

- produkcja głównie w zakresie elementów metalowych wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,

- usługi komercyjne w szczególności związane z elementami metalowymi (spawalnictwo, obróbka maszyn i urządzeń, handel),

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) budynki gospodarcze, garaże, magazyny,

2) parking, place manewrowe,

3) zbiorniki na gazy techniczne,

4) obiekty małej architektury, wiaty, altany,

5) miejsca noclegowe, funkcja socjalno-sanitarna i gastronomiczna,

6) zieleń urządzona,

7) uzbrojenie terenu.

4. Teren oznaczony jest dodatkowym symbolem „/p” – tereny podmokłe, dla których obowiązuje zapis zawarty w § 9 pkt 12.

§ 9.

W zakresie kształtowania architektury i ładu przestrzennego ustala się co następuje:

      - Obowiązuje kształtowanie architektury harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do tradycyjnych cech budownictwa miejscowego.

      - Dla obiektów produkcyjnych, usługowych i magazynów obowiązują dachy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 5 do 40 stopni. Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich. Maksymalna wysokość tych obiektów nie może przekroczyć 15 m.

      - Dla budynków gospodarczych i garaży ustala się realizację dachów o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 5 do 45 stopni; wysokość budynków nie może przekroczyć 10,0 m.

      - Architektura wiat i altan winna nawiązywać do tradycji miejsca. Wysokość altan nie może przekroczyć 4,5 m.; wysokość wiat  - maksymalnie 8,0m. Wysokość pozostałych obiektów budowlanych nie będących budynkami nie może przekroczyć 9 m.

      - Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych, garaży, wiat i magazynów  dobudowanych do  budynków produkcyjnych i usługowych. Dopuszcza się łączenie funkcji w jednym obiekcie.

      - Ustala się następujące wskaźniki intensywność zabudowy:

a) maksymalny wskaźnik – 1,8,

b) minimalny wskaźnik - 0,01.

7) Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 8 %.

8) Ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 75 %.

9) W wykończeniu elewacji budynków preferuje się materiały tradycyjne (drewno, kamień itp.) lub ich imitacje. Dopuszcza się zastosowanie elewacyjnych płyt wielowarstwowych. Kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych, drewna, kamienia z dopuszczeniem koloru szarego.

10) Obowiązuje stosowanie pokryć dachowych w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie brązu, czerwieni, zieleni, szarości, czerni).

11) Obowiązuje ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, stosownie do wymagań określonych w przepisach szczególnych.

12) Z uwagi na położenie terenów w obszarze podmokłym (dodatkowy symbol „p”) obowiązuje zakaz podpiwniczania budynków. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie i izolację budynków przed przedostawaniem się wód gruntowych.

13) Wzdłuż granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązuje urządzenie pasa zieleni izolacyjnej zimozielonej o szerokości minimum 1 m.

Rozdział  4  -   PRZEPISY KOŃCOWE

§ 10.

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 „ustawy” w wysokości - 10 %.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmiec.

§ 12.

1.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronie internetowej Gminy Chełmiec.

2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.