PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Temat:		Przełożenie przyłącza telefonicznego

Obiekt	:	Sala Gimnastyczna

Adres	:	Trzetrzewina

# Dz. nr 397/2

Inwestor	:	Urząd Gminy w Chełmcu

Ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec

Projektował :        mgr inż. R. Filipek

Sprawdził :        	mgr inż. J. Szkolnicki

Nowy Sącz maj  2009 r.

-2-

SPIS TREŚCI

| 1.DANE OGÓLNE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Inwestor i zleceniodawca | 4 |
| 1.2. | Przedmiot i lokalizacja | 4 |
| 1.3. | Zakres rzeczowy | 4 |
| 1.4. | Podstawa opracowania | 4 |
| 1.5. | Użytkownik | 4 |
| 1.6. | Uzgodnienia | 4 |

| 2. OPIS TECHNICZNY |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Stan istniejący | 4 |
| 2.2. | Przebudowa linii kablowej | 4 |
| 2.3. | Pomiary elektryczne | 4 |
| 2.4. | Uwagi końcowe | 4 |

3. ZAŁĄCZNIKI

3.1. Protokół Wojewódzkiego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej

4. RYSUNKI

Rys.1. Projekt zagospodarowania terenu .

Rys.2. Schemat rozwinięty

-3-

1. DANE OGÓLNE

1.1. Inwestor i zleceniodawca.

Inwestorem projektowanej przebudowy sieci telefonicznej objętej niniejszym projektem budowlanym jest Urząd Gminy w Chełmcu.

1.2. Przedmiot i lokalizacja.

Przedmiotem projektu jest przełożenie  przyłącza telefonicznego kablowego w celu umożliwienia dobudowy sali gimnastycznej w Trzetrzewinie. Projekt opracowano na zlecenie Inwestora.

1.3. Zakres rzeczowy.

- przełożenie kabla rozdzielczego 100x4x0,5 mm                	           	25 m/5,0 kmpar

- demontaż kabli telefonicznych 5x4x0,5                       		18 m

- 1.4. Podstawowe opracowania.

- Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- ustaleń z użytkownikiem sieci telefonicznej;

- podkładów geodezyjnych w skali 1:500;

- inwentaryzacja istniejącej sieci teletechnicznej

- normy (PN, ZN, BN), instrukcje i zarządzenia obowiązujące w Telekomunikacji Polskiej.

- 1.5. Użytkownik.

- Użytkownikiem wykonywanej sieci telefonicznej jest Telekomunikacja Polska Pion Technicznej Obsługi Klienta  Region Wschód w Krakowie.

- 1.6. Uzgodnienia.

- Projekt uzgodniono w:

- Wojewódzkim Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Nowym Sączu

- W Telekomunikacji Polskiej S.A..

Dodatkowo dokonano uzgodnień międzybranżowych z projektantami opracowującymi dokumentacje związane .

-4-

2. OPIS TECHNICZNY

2.1Stan istniejący.

Na terenie projektowanej dobudowy sali gimnastycznej znajduje się linia telefoniczna kablowa kolidująca z budową.

2.2. Przebudowa linii kablowej.

Przebudowę linii kablowej należy wykonać w następujący sposób :

Istniejący kabel  telefoniczny  typu XzTKMXpwn 100x4x0,5 mm/RHDPE 70 mm należy odkopać i przełożyć poza projektowany fundament sali gimnastycznej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys. nr 1.Przewiduje się przełożenie kabla bez mufowania go. Kabel rozdzielczy do skrzynki TT należy skrócić i zakończyć w nowej skrzynce PW wz 30A łączówką ZKM 20 AGMAR w skrzynce wnętrzowej. Skrzynkę należy przystosować do zamykania na zamek patentowy Abloy.

Schemat rozwinięty projektowanej sieci przedstawiono na rys. nr 2.

Budowę kabli  należy wykonać zgodnie z normami:

- ZN-96/TPSA-27/T

- BN-76/8984-17.

- BN-76/9371-03/00

2.3. Pomiary elektryczne.

W ramach niniejszego opracowania należy wykonać:

- pomiary końcowe prądem stałym wszystkich par

- Wyniki pomiarów muszą spełniać wymagania określone w normach:

- BN-89/8984-17/03

- BN-76/9371-03

- ZN-96/TPSA-027

2.4.Uwagi końcowe.

Przed przystąpieniem do realizacji robót i w czasie wykonywania należy:

- zapoznać się z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzględnienia ich przy budowie,

- wszystkie roboty związane z realizacją niniejszego projektu wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,

Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację  powykonawczą , zgodną ze stanem faktycznym , uwzględniającą zmiany przeprowadzone w czasie budowy i uzupełnioną wynikami pomiarów oraz badań parametrów technicznych, wykonanymi metodami określonymi w przepisach Telekomunikacji Polskiej.

Dokumentacja powinna zawierać również :

- opis zastosowanego oznakowania kabli

- zbliżenia i skrzyżowania kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Odbiór linii kablowych powinien być poprzedzony badaniami sprawdzającymi zgodność realizacji robót i parametrów transmisyjnych torów z dokumentacją i wymaganiami obowiązujących przepisów .

##### -5-

2.5 Przepisy .

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. poz. 93)

##### Zarządzenie Nr 46/96 Prezesa TP S.A. z dnia 1996.12. 16 w sprawie wprowadzenia do stosowania zbioru Norm zakładowych TP S.A. dotyczących kablowych linii światłowodowych i symetrycznych (z żyłami miedzianymi) sieci miejscowych:

##### ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia

##### terenowego. Ogólne wymagania techniczne.

- ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe.

Linie kablowe o żyłach  Metalowych.

Ogólne wymagania techniczne.

##### ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce

##### Polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-030  Łączniki żył. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-031  Osłony złączowe. Wymagania i badania.

Opracował:

mgr inż. Ryszard Filipek