SPIS RYSUNKÓW:

1. Część opisowa:

| Lp. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie projektantów |  |  |
| 2. | Uprawnienia, zaświadczenia |  |  |
| 3. | Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmiec |  |  |
| 4. | Oświadczenia i postanowienia |  |  |
| 5. | Opis do projektu zagospodarowania terenu |  |  |
| 6. | Opis architektoniczno – budowlany |  |  |
| 7. | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opinia p-poż |  |  |

2. Część rysunkowa:

1. Projekt zagospodarowania terenu 			1: 500

2. Rzut fundamentów						1: 100

3. Rzut piwnic							1: 100

4. Rzut parteru							1: 100

5. Rzut piętra								1: 100

6. Rzut więżby dachowej					1: 100

7. Rzut połaci dachu						1: 100

8. Przekrój B-B							1: 100

9. Przekrój A-A							1: 100

10.Elewacja ZACH						1: 100

11.Elewacja WSCH	 					1: 100

12.Elewacja PD i PN						1: 100

13.Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej

14.Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowanie stanowi projekt przebudowy istniejącej szkoły podstawowej oraz rozbudowy o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-szatniowym przy szkole podstawowej w Librantowej w gminie Chełmiec – kod CPV 45212225-9.

#### OPIS TERENU ISTNIEJĄCEGO

Dokumentowany teren położony jest w Librantowej, gminie Chełmiec.

Teren o zróżnicowanej wysokości i spadku w kierunku południowym i zachodnim. Teren pod istniejącymi zabudowaniami wyplantowany i ukształtowany.

Na działce znajduje się budynek szkoły podstawowej, dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, plac przed szkołą, utwardzony z kostki betonowej. Istniejący wjazd na działkę od strony wschodniej wykonany z kostki betonowej. Miejsca parkingowe istniejące.

Na działce znajduje się zieleń niska i wysoka.

Działka jest uzbrojona. Istniejące sieci: wodociągowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej. Projektowane jest przełożenie kolidującego z rozbudową odcinka gazociągu.

Projektowany poziom terenu przy wejściu wynosi –0,90=455,45 m n.p.m.

Istniejący poziom 0,00=456,35 m n.p.m.

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany budynek jest usytuowany w zachodniej części działki.

Projektowane wejście do budynku usytuowano od strony wschodniej połączone z placem utwardzonym znajdującym się przy północnej stronie budynku istniejącego.

Dojazd do budynku istniejącą drogą asfaltową.

Projektowana rzędna poziomu parteru = 456,35m n.p.m.

Usytuowanie budynku spełnia warunki oświetlenia i nasłonecznienia światłem dziennym.

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

BILANS TERENU

| - | Powierzchnia działek nr: 129/1, 129/1, 12, 13, 14 131/1, 2, 3 | - | 3 100,00 | m2 | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Powierzchnia zabudowy | - | 902, 08 | m2 | 29, 10% |
| - | Powierzchnia utwardzona | - | 338, 80 | m2 | 10, 90% |
| - | Powierzchnia zieleni | - | 1859,10 | m2 | 60, 00% |

- DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGAJĄ OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – nie dotyczy

- WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ – nie dotyczy

- PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW – nie ma

- INNE DANE - nie ma

OPRACOWAŁ:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

- PRZEZNACZENIE , PROGRAM UŻYTKOWY I CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE

Projektowaną rozbudowę stanowi budynek sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym i przeznaczony jest na potrzeby istniejącej szkoły podstawowej w Librantowej.

Projektowana sala gimnastyczna znajduje się na poziomie parteru. Na poziomie piwnic zaprojektowano węzeł sanitarno-szatniowy, salki do gimnastyki korekcyjnej oraz magazyny sprzętu gimnastycznego i sportowego .

W północnej części budynku projektuje się klatkę schodową stanowiącą dodatkową drogę ewakuacyjną.  Projektowany budynek jest połączony komunikacyjnie z istniejącym budynkiem szkoły.

| Powierzchnia netto budynku projektowanego W tym: - pow. piwnic = m2 - pow. parteru = m2 - pow. piętra = m2 | 603,08 218,14 327,45 57,49 | m2 |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy: w tym Budynek istniejący Budynek projektowany | 902,08 531,38 370,70 | m2 m2 m2 |
| Kubatura budynku projektowanego | 2 224,20 | m3 |
| Rzędna  0,00 parteru bud. istniejącego | 456,35 | m n.p.m. |
| Wysokość budynku projektowanego do kalenicy | 10,00 | m |
| Szerokość budynku projektowanego | 24,60 | m |
| Długość budynku projektowanego | 38,06 | m |

- FORMA  ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Budynek sali gimnastycznej zaprojektowano jako zwartą bryłę opartą na rzucie prostokąta.

Wysokość projektowanego budynku wynosi 10,00 m do kalenicy.

Przekrycie budynku dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 30°.

Wejście główne do budynku istniejącego od strony elewacji północnej. Kształtem i użytymi materiałami budynek nawiązuje do istniejącej zabudowy i architektury regionu.

Przyjęto kolorystykę pastelową.

Zgodnie z założeniem inwestora – obiekt zostanie zrealizowany z najwyższej jakości materiałów wg najnowszych technologii. Zastosowane materiały wykończeniowe spowodują, iż mimo prostej formy – obiekt będzie „przyjazny” dla istniejącego otoczenia.

- UKŁAD KONSTRUKCYJNY

a).      Ławy fundamentowe i stopy żel-bet wylewane na mokro

na warstwie chudego betonu gr. 10 cm. Mury fundamentowe   żelbetowo-betonowe wylewane na mokro.

b).     Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych murowane z pustaków ceramicznych max 29cm, ocieplenie styropianem 12cm i wykończone tynkiem akrylowym.

c).     Stropy między kondygnacyjne żelbetowe.

d).     Więźba dachowa – kleszczowo-płatwiowa.

Pokrycie blacha trapezowa w kolorze ciemna wiśnia

e).    schody wewnętrzne z płyty żelbetowej obłożonej

płytkami gresowymi, ryflowanymi, antypoślizgowymi.

Krawędzie stopni schodów wyróżnić kolorem kontrastującym z kolorem posadzki lub fakturą.

f).      Wieńce, żebra stropowe i podciągi – żelbetowe wylewane,

wieńce ocieplone na zewn. styropianem

g).     Przewody wentylacyjne murowane z pustaków ceramicznych,  ponad dachem obłożone wełną mineralną siatką i otynkowane.

Odcinki poziome przewodów wykonane z rur SPIRO obudowane 1x płytą GK na ruszcie stalowym ocynkowanym.

Przewody należy wyprowadzić min 60cm ponad połać dachową oraz wykonać boczne otwory wywiewne, a od góry przykryć czapą betonową.

h).     Ścianki działowe:   podwójna płyta GK na ruszcie stalowym gr.12 cm wypełniona wełną mineralną. W pomieszczeniach WC i natrysków płyta GK wodoodporna.

i).      Daszek nad wejściem:   konstrukcja drewniana, przekrycie blacha trapezowa w kolorze ciemna wiśnia.

j).      Izolacje:    pozioma -2 x papa termozgrzewalna układana na

warstwie chudego betonu ,

pionowa – 2 x papa na lepiku. W/w izolację należy wysunąć min 30cm ponad poziom otaczającego terenu.

l).      Izolacja termiczna: podłoga parteru na gruncie styropian

10cm, pionowa wzdłuż ścian fundamentowych 10cm,

strop nad  ostatnią kondygnacją wełna mineralna 20cm,

ściany zewnętrzne ceramiczne docieplone styropianem 12cm.

ł).      Wykończenia wewnętrzne pomieszczeń: Tynki – cementowo – wapienne kat. III.

W łazienkach i sanitariatach płytki gresowe na wysokość 200cm. W części korytarzowej odboje na ścianach z płytek gresowych o szerokości 60 cm.

m).     Podokienniki – płyty postforming gr. 5cm,

kolor ciemny brązowy

n).     Posadzki: komunikacja, klatki schodowe, trybuny i sanitariaty – płytki gresowe antypoślizgowe, sala gimnastyczna – posadzka systemowa LINOSPORT.

Uwaga: warstwy bezpośrednie pod posadzką systemową wg zaleceń dostawcy.

o).     Stolarka okienna drewniana, prasowana, szklenie podwójne  zestawem termoizolacyjnym. U = 2.0 W(m2K), kolor ciemny brąz

u).      Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana

p).      Ślusarka aluminiowa zewnętrzna (profil ciepły)

i  wewnętrzna w kolorze brązowym U = 2.0 W(m2K)

r).      Malowanie i wykładziny ścian: ściany malowane farbą

emulsyjną w kolorach jasnych

s).      Sufity – malowane emulsyjne,

na fragmentach sufit podwieszany gipsowo- kartonowy na

ruszcie stalowym ocynkowanym jako obudowa przewodów i pionów instalacyjnych.

t).      Wykończenie zewnętrze: elewacja tynk akrylowy wg projektu kolorystyki, Cokoły w przyziemiu  płytki gresowe wg kolorystyki, balustrady przy schodach zewnętrznych i  rampie z rur ze stali nierdzewnej, balustrada na trybunie  z elementów ze stali nierdzewnej, wypełnienie przeżroczyste szkło bezpieczne o klasie odporności P1 lub P2, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze dachu. Na dachu standardowe odboje śniegowe i ławy kominiarskie.

Roboty różne: w miejscu styku budynku z terenami zielonymi wykonać opaskę z kostki betonowej na szerokość 0,5m. Wykopy stanu zerowego budynku zasypać odłożoną ziemią po uprzednim odebraniu robót izolacyjnych przez inspektora nadzoru, przebicia przewodów instalacyjnych wykonać zgodnie z projektami branżowymi.

w).     Na ścianach ciągów komunikacyjnych wykonać cokoły

z  płytek gresowych o wys. 30 cm .

A na wysokości 60 cm od posadzki wykonać pas o szerokości

60 cm z płytek gresowych ( góra pasa 120 cm od posadzki).

y).    Przebicia w ścianach, stropach i ławach dla przewodów

instalacyjnych wykonać zgodnie z projektami branżowymi

4.   DOSTĘPNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenie sali gimnastycznej znajduje się na parterze.

Na poziom piwnic zaprojektowano pochylnię. Na projektowanej klatce schodowej umieszczono platformę schodową.

5.  INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Instalacje w budynku: wod-kan, co, światła, odgromowa i telefoniczna wykonane wg projektów branżowych.

6.  INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

Przyłącz wody - istniejący

Odprowadzenie ścieków – istniejąca kanalizacja sanitarna

Przyłącz EN  – istniejący

Odprowadzenie wód opadowych do studzienek chłonnych wg projektu branżowego

Kabel telefoniczny – istniejący

Przyłącz gazu – przełożenie kolidującego odcinka na warunkach Zakładu Gazowniczego w Jaśle z dnia 11.08.2009

SZCZEGÓŁOWE DANE INSTALACYJNE ZAMIESZCZONE W ODRĘBNYCH OPRACOWANIACH BRANŻOWYCH

7.  ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I  TECHNICZNO-      INSTALACYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO  - nie dotyczy

8.  ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEM.WYPOSAŻENIA  BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO  - nie dotyczy

9.  ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA     ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH - nie dotyczy

10.  WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

Charakter przewidywanej działalności nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego.

11.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Wg oddzielnej opinii (dołączonej do projektu).

Uwagi końcowe

- Wszelkie roboty winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednie, określone prawem budowlanym uprawnienia. Należy je wykonywać zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań i ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych związanych z danymi systemami.

- Materiały i wyroby budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie dokumenty określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z Polską Normą, atest higieniczny, określenie klasyfikacji ogniowej itp.

OPRACOWAŁ: