EKSPERTYZA TECHNICZNA

| OBIEKT : | Budynek Sali gimnastycznej |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA : | Librantowa gm. Chełmiec |
| TEMAT : | Opinia konstrukcyjna istniejącego budynku szkoły w Librantowej |
| OPRACOWANIE : | Konstrukcyjne |
| INWESTOR : | GMINA CHEŁMIEC ul PAPIESKA 2 |
| OPRACOWAŁ : | mgr inż. Bartosz Mrówka Uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr MAP/0043/POOK/07 Nr MAP/0226/OWOK/08 |
| SPRAWDZIŁ : | mgr inż. Jan Jasica Uprawnienia budowlane do projektowania, bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr MAP/0269/POOK/08 |

Wrzesień 2009

#### Spis treści

1. Wstęp	3

2. Podstawa opracowania	4

3. Przedmiot i cel  opracowania	4

4. Data i miejsce wykonania opinii	4

5. Wstępne wyjaśnienia i informacje	4

5.1  Zakres prac opiniującego	4

5.2 Dane ogólne o budynku	4

6. Wynik oględzin i analiza statyczno – wytrzymałościowa	4

7. Wnioski i zalecenia	5

8. Uwagi końcowe	5

# 1. Wstęp

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. Nr 75, poz. 690)

(Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

Bezpieczeństwo konstrukcji

§ 203. Budynki i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:

1)  zniszczenia całości lub części budynku,

2)  przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,

3)  uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,

4)  zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

§ 204. 1. Konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji.

2. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia.

3. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji budynku nie mogą wystąpić:

1)  lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej niekonstrukcyjnych części budynku,

2)  odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń, oraz uszkodzenia części niekonstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,

3)  drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

4. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji, o których mowa w ust. 1, uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.

5. Wzniesienie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania.

6. W zakresie stanów granicznych przydatności do użytkowania budynków projektowanych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej, wymaganie określone w ust. 4 nie dotyczy tych odkształceń, uszkodzeń oraz drgań konstrukcji, które wynikają z oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą.

§ 205. Na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej powinny być stosowane zabezpieczenia konstrukcji budynków, odpowiednie do stanu zagrożenia, wynikającego z prognozowanych oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą, przez które rozumie się wymuszone przemieszczenia i odkształcenia oraz drgania podłoża.

§ 206. 1. W przypadku, o którym mowa w § 204 ust. 5, budowa powinna być poprzedzona ekspertyzą techniczną stanu obiektu istniejącego, stwierdzającego jego stan bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania, uwzględniającą oddziaływania wywołane wzniesieniem nowego budynku.

2. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny być poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.

# 2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- pomiary i wizja lokalna

- inwentaryzacja obiektu wywiad z użytkownikiem

- literatura techniczna i normy

# 3. Przedmiot i cel  opracowania

Przedmiotem opracowania jest określenie stanu technicznego i konstrukcyjnego obiektów: budynku szkoły ze wskazaniem na możliwość przeprowadzenia prac budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku ( nowa konstrukcja sali gimnastycznej, wykonanie dodatkowych otworów drzwiowych w istniejących ścianach, nowa konstrukcja klatki schodowej ).

# 4. Data i miejsce wykonania opinii

Wizji lokalnej i ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego, dokonano w miesiącu czerwcu 2009 roku.

# 5. Wstępne wyjaśnienia i informacje

## 5.1  Zakres prac opiniującego

- wynik oględzin i analiza statyczno - wytrzymałościowa elementów konstrukcji w oparciu o istniejący wymiary budynku, literaturę techniczną i obowiązujące normy.

- wnioski i zalecenia

## 5.2 Dane ogólne o budynku

Budynek szkoły wykonany w systemie tradycyjnym, ściany wykonane z drobnowymiarowych elementów murowych, stropy żelbetowe, budynek czterokondygnacyjny. Ściany fundamentowe betonowe jako monolityczne wylewane na mokro, ściany nośne parteru piętra i garażu wykonane z drobnowymiarowych elementów murowych, więźba o konstrukcji drewnianej.

# 6. Wynik oględzin i analiza statyczno – wytrzymałościowa

Ściany przyziemia i pięter w stanie zadowalającym, wolne od rys i spękań.

Stropy żelbetowe w stanie konstrukcyjnym dobrym. Więźba dachowa drewniana stan dobry.

# 7. Wnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych makroskopowych oględzin i analizy statyczno - wytrzymałościowej można sformułować następujące wnioski i zalecenia.

Istnieje możliwość rozbudowy i przebudowy budynku szkoły. Nową część budynku należy posadowić na nowych ławach żelbetowych oddylatowanych od ław istniejących.

# 8. Uwagi końcowe

Wyżej wymienione prace przy budynku i w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie nie spowodują zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania.

- Opinia sporządzona została w celach projektowych dla planowanej rozbudowy budynku szkoły (nowa konstrukcja sali gimnastycznej, wykonanie dodatkowych otworów drzwiowych w istniejących ścianach, nowa konstrukcja klatki schodowej).

- W/w prace należy przeprowadzać pod nadzorem osób posiadający stosowne uprawnienia do prowadzania tego typu robót budowlanych i pod nadzorem autora sporządzającego ekspertyzę.

- Opinia ważna do końca 2010 roku. Po upływie tego okresu, istnieje możliwość przedłużenia jej ważności, po wcześniejszej wizji lokalnej i wydaniu stosownego pisma, przedłużającego ważność ekspertyzy.

Koniec opracowania