1 Wprowadzenie

Opracowanie obejmuje opis techniczny i technologiczny adaptacji pomieszczeń na potrzeby projektowanego zaplecza kuchennego w obiekcie Zespół Szkół w Chełmcu.

Urządzenia zostały dobrane zgodnie ze ścisłymi wytycznymi Zamawiającego, pod kątem możliwości  wydania 89 posiłków dzienne..

Projektowane zaplecze będzie mieć charakter punktu wydającego ciepłe  posiłki (program dożywiania dzieci w Szkole) które to posiłki będą przygotowane w stołówce gminnej budynku KSS Klęczany i kolejno w termosach transportowane do omawianego obiektu.

Zalecana ilość pracowników 2 osoby.

Opracowanie obejmuje:

- Opis technologiczny

- Opis techniczny

- Opis zmian instalacyjno – remontowych

- Graficzny projekt ciągu gastronomicznego

2 Opis techniczny

2.1  POMIESZCZENIE WYDAWANIA POTRAW

Pomieszczenie to jest głównym miejscem gdzie posiłki będą tylko wydawane z termosów  (bez produkcji). W razie potrzeby zakłada się możliwość ewentualnego podgrzania posiłków przed wydaniem.

W skład wyposażenia kuchni wchodzą:

- Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym 600x600x850mm

- Stół ze zlewem 2 –komorowym i szafką z drzwiami suwanymi 1200x600x850mm

- Okap nad kuchnie gazową

- Wózek kelnerski 800x500x850mm

- Umywalka ceramiczna do mycia rąk

2.2  ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH

Zmywalnia przeznaczona będzie do zmywania naczyń po wydawanych posiłkach.

W skład wyposażenia zmywalni wchodzą:

- Stół ze zlewem 1-komorowym 1000x600x850mm

- Zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania  na podstawie  580x610x840mm

- Stół sortowniczy z półką 700x600x850

- Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi

2.3 PRZESIONEK - SZATNIA PERSONELU

Pomieszczenie pełniące rolę przejścia oraz gdzie będzie ulokowana szafa odzieżowa dla personelu

- szafa odzieżowa z przegrodą 450x400x1800

2.4 WC PERSONELU

12. umywalka ceramiczna –inwestor

13. WC -inwestor

2.5 SALA STOŁÓWKI

14. zestaw stoliki + krzesła (komplet) - inwestor

3 Opis technologiczny

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Wizja w terenie

- Projekt budowlany remontu i modernizacji opracowany w skali 1:50

- Obowiązujące normy i wytyczne projektowania

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt proponuje nowoczesne wyposażenie zaplecza kuchennego  w sprzęt z blachy nierdzewnej oraz urządzenia odpowiadające standardowi europejskiemu.

3.3 PROGRAM KUCHNII

Projektowana kuchnia będzie pełniła role punktu wydającego posiłki z termosów.

Nazwy pomieszczeń załączono na projekcie.

3.4 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE

Nazwy urządzeń i sprzętu podano na wykazie wyposażenia.

3.5 WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE DLA BRANŻ

  - Ściany i sufity

Powierzchnie ścian i sufitów powinny być gładkie, białe lub w jasnych kolorach, zabezpieczone przed kondensacją pary wodnej i wzrostem pleśni. Ściany w pomieszczeniach kuchni, zmywalni sprzętu kuchennego,  muszą być pokryte materiałem łatwo-zmywalnym, nienasiąkliwym, nietoksycznym, odpornym na działanie wilgoci do wysokości co najmniej 2 m mierząc od poziomu podłogi. Narożniki ścian winny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Na ścianach oraz podłogach przyjęto ułożenie płytek ceramicznych

  - Podłogi

Wszędzie winny być gładkie, nienasiąkliwe, łatwo-zmywalne, niepalące, nie śliskie odporne na ścieranie i uderzenia mechaniczne. Połączenia podłóg ze ścianami, połączenia ścian i inne tego rodzaju połączenia powinny być łatwe w utrzymaniu czystości, mycia i dezynfekcji.

- Drzwi

Powinny być szczelne, mieć powierzchnie gładką dostosowaną do zmywania wodą

- Okna

Powinny być łatwo dostępne i otwierane do wnętrza pomieszczenia, wykonane z materiałów odpornych na wilgoć. Okna w części produkcyjnej i magazynowej powinny być dostosowane do założenia ram z siatkami przeciwko owadom.

- Oświetlenie

Punkty oświetlenia elektrycznego powinny być wyposażone w nietłukące osłony i mieć konstrukcję umożliwiającą ich łatwe czyszczenie. Światło nie powinno zmieniać barw a jego natężenie nie może być mniejsze niż:

500 luksów – stanowiska kontroli

300 luksów – w pomieszczeniach roboczych

200 luksów – w pozostałych pomieszczeniach

- Wytyczne wentylacyjne:

We wszystkich pomieszczeniach należy przewidzieć wentylację mechaniczną.

Dla pomieszczeń wymagających wentylacji mechanicznej należy uwzględnić zyski ciepła od zainstalowanych urządzeń, przebywających osób, nasłonecznienia i oświetlenia.

Orientacyjna ilość wymian powietrza na godzinę:

-Kuchnia – 15-30 W/h - nad urządzeniami grzewczymi przewiduje się okap wentylacyjny kompensacyjno-indukcyjny z filtrami i oświetleniem z odprowadzeniem na dach budynku.

-Zmywalnia – 4-8 W/h – wentylacja mechaniczna, wentylator osiowy o średnicy Ø160 mm napędzany silnikiem jednofazowym przystosowanym do pracy z regulatorem prędkości obrotowej

Wentylację należy wykonać wg projektu wentylacyjnego obiektu

- Wytyczne do instalacji wod-kan

Przewody instalacyjne winny być prowadzone pod tynkiem, posadzką (w bruzdach) lub zabezpieczone osłonami.

- Wytyczne do instalacji elektrycznej

W obiekcie energia elektryczna przewidywana jest do celów oświetleniowych i technologicznych. Rozmieszczenie gniazd wtykowych należy wykonać zgodnie z rysunkiem technologicznym uwzględniając zasilanie urządzeń wg wykazu jako jednofazowe lub trójfazowe.