OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat: Panele fotowoltaiczne

Miejscowość: Krasne Potockie dz. nr 261/18

Gmina: Chełmiec

Powiat: nowosądecki

Opracowali:

Nowy Sącz, 2015r.

SPIS TREŚCI

- Wstęp.

- Położenie i morfologia terenu.

- Budowa geologiczna  i warunki geologiczno - inżynierskie.

- Charakterystyka warunków wodnych.

- Charakterystyka warunków geotechnicznych.

- Wnioski.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- orientacja w skali 1 : 25 000					zał. 1

- mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000				zał. 2

- karty wyrobisk badawczych					zał. 3.1 - 3.5

- przekroje geologiczno - inżynierskie				zał. 4.1 – 4.2

- legenda do przekrojów            	                                                zał. 5

- objaśnienia 							zał. 6

- 1. Wstęp.

- Opinię geotechniczną działki nr 261/18 w miejscowości Krasne Potockie opracowano na zlecenie  Inwestora.

- Opracowanie niniejsze wykonano w celu określenia budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych działki pod kątem możliwości budowy na niej paneli fotowoltaicznych.

Na badanej działce projektuje się budowę farmy fotowoltaicznej. Posadowienie konstrukcji  na stopach fundamentowych na głębokości ok. 1,2 m ppt.

- Opinię niniejszą wykonano na podstawie:                             			          1. Wizji lokalnej w terenie.                                                                                                     2. Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie.

- 3. Pięciu otworu badawczych do głębokości 3,0 m ppt.

- 4. Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.

- 5. Szczegółowej mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.

- 6. Mapy ewidencyjnej w skali 1 : 2000.

- 7. Literatury fachowej i obecnie obowiązujących norm.

- 2. Położenie i morfologia terenu.

Badany teren położony jest we wschodniej części miejscowości Krasne 
Potockie, przynależnej administracyjnie do gminy Chełmiec, powiat nowosądecki. Działka nr 261/18 położona jest po południowej stronie drogi biegnącej w kierunku Klęczan. 
W północno – zachodnim narożniku działki znajduje się budynek mieszkalny nr 45, natomiast w sąsiedztwie działki znajdują się zabudowania nr 124, 137, 175 i 142.

Pod względem morfologicznym i geomorfologicznym badany teren położony jest 
w górnej partii zbocza górskiego nachylonego w kierunku południowo - zachodnim. Sama działka w miejscu projektowanej inwestycji nachylona jest również w kierunku południowo - zachodnim i posiada średni spadek terenu ok. 10 - 12 %. Rzędne terenu wahają się od ok.  438,2 – 456,5 m n.p.m.

W obrębie samej działki nie stwierdzono występowania form morfologicznych świadczących o istnieniu czynnych ruchów mas ziemnych (czynnych osuwisk). Wg Mapy Osuwisk i Terenów Zagrożonych ruchami masowymi (MOTZ), wykonanej w ramach SOPO dla gminy Chełmiec, działka położona jest poza osuwiskami i terenami zagrożonymi osuwaniem.

3. Budowa geologiczna i warunki geologiczno – inżynierskie.

Badany teren położony jest w obrębie jednostki tektonicznej Karpat Zewnętrznych - serii grybowskiej tzw. Łuski Pisarzowej. Zbudowana ona jest ze skał osadowych wieku  paleogeńskiego składających się z naprzemianległych piaskowców i łupków – typowych utworów fliszowych. Na badanym terenie w podłożu występują łupki i piaskowce warstw hieroglifowych, wieku eoceńskiego. W wykonanych otworach badawczych do głębokości 3,0 m ppt nie stwierdzono występowanie utworów trzeciorzędowych.

Zbocza gór i wzniesień przykryte są warstwą  glin, rumoszy i zwietrzelin gliniastych 
o zmiennej miąższości, uzależnionej głównie od kąta nachylenia zbocza. Na zboczach stromych jest ona mniejsza i często wykazuje tendencję do zsuwania się i tworzenia spływów powierzchniowych warstw gruntu. Na badanym terenie utwory czwartorzędowe wykształcone są w postaci zwietrzelin gliniastych i glin miejscami z domieszka okruchów piaskowca.  Całość przykrywa warstwa gleby o miąższości ok. 0,3 m.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, występujące na działce warunki gruntowe należy zakwalifikować jako proste, a wielkość projektowanego obiektu powoduje, że należy zaliczyć go do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Charakterystyka warunków wodnych.

Wody powierzchniowe w najbliższym sąsiedztwie działki nie występują.

W rejonie badań występują dwa horyzonty wodonośne wód podziemnych: głęboki kredowo - trzeciorzędowy  i płytki czwartorzędowy.

Wody horyzontu trzeciorzędowego zawarte są w szczelinach spękań piaskowców 
i łupków fliszowych podłoża skalnego. Ilość jej uzależniona jest od ilości i wielkości szczelin piaskowca kontaktujących się ze sobą i jego porowatości. Wody horyzontu trzeciorzędowego występują one na głębokości przekraczającej 20 m.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzędowego nie posiada swobodnego zwierciadła 
i występuje w postaci sączeń w obrębie rumoszowo – gliniastych utworów pokrywy zwietrzelinowej. Sączenia te zasilane są głównie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz wodami horyzontu trzeciorzędowo – kredowego wypływającymi z podłoża skalnego. Ilość 
i wydajność tych sączeń jest w bardzo dużym stopniu uzależniona od pór roku. W mokrych jego okresach zarówno ilość jak i wydajność sączeń wielokrotnie się zwiększają i wtedy występują praktycznie w całym profilu gruntowym czwartorzędowej pokrywy zwietrzelinowej. Większość sączeń grupuje się w przyspągowej partii zwietrzeliny, na styku tej warstwy z podłożem skalnym. W wykonanych otworach badawczych do głębokości 3,0 m ppt nie stwierdzono występowania wody gruntowej.

5. Charakterystyka warunków geotechnicznych.

Na podstawie badań polowych i laboratoryjnych prób gruntu w oparciu o normy:

PN - 86/B – 02480

PN - B - 04452

PN - 81/B - 03020

oraz uwzględniając genezę i stratygrafię, zalegające w podłożu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych:

Do warstwy pierwszej (I) zaliczono glinę o barwie brązowej. Występowanie warstwy I stwierdzono w czterech otworach badawczych, odpowiednio na głębokości: 0,3 – 1,0 m ppt 
w otworze nr 1 i 5; 0,3 – 0,6 m ppt w otworze nr 3; 0,3 – 1,8 m ppt w otworze Nr 4.

Dla warstwy I określono parametry fizyko - mechaniczne, których średnie wartości przedstawiają się następująco:

- wilgotność naturalna						Wn = 21,2 – 21,5 %

- gęstość objętościowa						    =  2,05 t m-3

- stopień plastyczności						 IL   =  0,28 – 0,40

(stan plastyczny)

- kąt tarcia wewnętrznego						 u  = 11 - 130

- kohezja								 Cu = 11 - 15 kPa

- moduł odkształcenia pierwotnego				             Eo = 13 000 - 17 000 kPa

Do warstwy drugiej (II) zaliczono glinę miejscami z okruchami piaskowca, 
o barwie brązowej i brązowo - popielatej. Występowanie warstwy II stwierdzono w czterech otworach badawczych na głębokości: 1,0 – 1,6 m ppt w otworze nr 1; 0,3 – 1,6 m ppt 
w otworze Nr 2; 0,6 – 1,7 m ppt w otworze Nr 3; 1,0 – 2,0 m ppt w otworze Nr 5.

Dla warstwy II określono parametry fizyko - mechaniczne, których średnie wartości przedstawiają się następująco:

- wilgotność naturalna						Wn = 16,0 – 16,4 %

- gęstość objętościowa						    =  2,15 t m-3

- stopień plastyczności						 IL   =  0,10 – 0,20

(stan twardoplastyczny)

- kąt tarcia wewnętrznego						 u  = 14 - 160

- kohezja								 Cu = 19 - 22 kPa

- moduł odkształcenia pierwotnego				             Eo = 21 000 - 26 000 kPa

Do warstwy trzeciej (III) zaliczono zwietrzelinę gliniastą łupkowo – piaskowcową 
o barwie brązowo - popielatej. Okruchy łupka i piaskowca posiadają wielkość do 10 cm 
i występują w ilości 90%. Materiał wypełniający stanowi glina piaszczysta. Występowanie warstwy III stwierdzono we wszystkich otworach badawczych na głębokości: 1,6 – 3,0 m ppt w otworze Nr 1, 2; 1,7 – 3,0 m ppt w otworze nr 3; 1,8 – 3,0 m ppt w otworze Nr 4 i 2,0 – 3,0 m ppt w otworze Nr 5.

Dla warstwy III określono parametry fizyko - mechaniczne, których średnie wartości przedstawiają się następująco:

- wilgotność naturalna						Wn = 9,7 – 12,3 %

- gęstość objętościowa						    =  2,20 – 2,25 t m-3

- stopień plastyczności						 IL   < 0 – 0,08

(stan twardoplastyczny do półzwarty)

- kąt tarcia wewnętrznego						 u  = 16 - 180

- kohezja								 Cu = 23 - 30 kPa

- moduł odkształcenia pierwotnego				             Eo = 27 000 - 34 000 kPa

6. Wnioski.

- Działka nr 261/18 w miejscowości Krasne Potockie położona jest w górnej partii zbocza górskiego, nachylonego generalnie w kierunku południowo – wschodnim
o średnim spadku terenu ok. 10 – 12%.

- W obrębie samej działki nie stwierdzono występowania form morfologicznych świadczących o istnieniu czynnych ruchów mas ziemnych (czynnych osuwisk). Wg Mapy Osuwisk i Terenów Zagrożonych ruchami masowymi (MOTZ), wykonanej 
w ramach SOPO dla gminy Chełmiec, działka położona jest poza osuwiskami 
i terenami zagrożonymi osuwaniem.

- Podłoże gruntowe działki buduje czwartorzędowe zwietrzeliny gliniaste i gliny miejscami z domieszką okruchów piaskowca.

- Grunty występujące w podłożu są przydatne do posadowienia projektowanych obiektów.

- W wykonanych otworach badawczych do głębokości 3,0 m ppt nie stwierdzono występowania wody gruntowej.

- Na podstawie wykonanych otworów badawczych oraz kartowania geologicznego 
w terenie występujące na działce warunki gruntowe należy zakwalifikować jako proste, a wielkość projektowanych obiektów pozwala na zaliczenie ich do pierwszej kategorii geotechnicznej.