OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat: Przyłącz kablowy SN

Miejscowość: Krasne Potockie

Gmina: Chełmiec

Powiat: nowosądecki

Opracowali:

Nowy Sącz, 2015r.

SPIS TREŚCI

- Wstęp.

- Położenie i morfologia terenu.

- Budowa geologiczna  i warunki geologiczno - inżynierskie.

- Charakterystyka warunków wodnych.

- Charakterystyka warunków geotechnicznych.

- Wnioski.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- orientacja w skali 1 : 25 000					zał. 1

- mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000				zał. 2.1 – 2.3

- karty wyrobisk badawczych					zał. 3.1 - 3.12

- legenda do profili            	                                                zał. 4

- objaśnienia 							zał. 5

- 1. Wstęp.

- Opinię geotechniczną pod budowę przyłącza kablowego SN w miejscowości Krasne Potockie opracowano na zlecenie  Inwestora.

- Opracowanie niniejsze wykonano w celu określenia budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych działek pod kątem możliwości przeprowadzenia przez nie przyłącza energetycznego.

Na omawianym terenie projektuje się poprowadzenie przyłącza kablowego do sieci SN Tauron Dystrybucja S.A. o długości ok. 800 m. Projektowany przyłącz przebiegał będzie od elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 261/18 do słupa SN zlokalizowanego na działce nr 126/1. Projektowany przyłącz kablowy SN przebiegał będzie na głębokości ok. 0,7 – 0,9 m ppt.

- Opinię niniejszą wykonano na podstawie:                             			          1. Wizji lokalnej w terenie.                                                                                                     2. Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie.

- 3. Jedenastu otworów badawczych do głębokości 1,5 m ppt 
i jednego otworu do głębokości 3,0 m ppt.

- 4. Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.

- 5. Szczegółowej mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.

- 6. Mapy ewidencyjnej w skali 1 : 2000.

- 7. Literatury fachowej i obecnie obowiązujących norm.

- 2. Położenie i morfologia terenu.

Badany teren położony jest we wschodniej części miejscowości Krasne 
Potockie, przynależnej administracyjnie do gminy Chełmiec, powiat nowosądecki. Projektowany przyłącz kablowy SN poprowadzony zostanie od projektowanej elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 261/18 w rejonie budynku mieszkalnego nr 45 
i przebiegać będzie w kierunku północnym przecinając drogę powiatową dz. Nr 5, a następnie przebiegał będzie wzdłuż drogi gminnej dz. Nr 118. Przyłącz zostanie wpięty do słupa SN zlokalizowanego na działce nr 126/1 w pobliżu budynku mieszkalnego nr 191.

Pod względem morfologicznym i geomorfologicznym badany teren w sąsiedztwie  elektrowni fotowoltaicznej obejmuje górną partie zbocza górskiego nachylonego w kierunku południowo – zachodnim, natomiast większa część trasy projektowanego przyłącza przebiegała będzie w zboczu o ekspozycji północno – wschodniej. Rzędne terenu na trasie projektowanego przyłącza wahają się od ok.  348,4 m n.p.m. do około 456,5 m n.p.m.

Na trasie projektowanego przyłącza kablowego SN nie stwierdzono występowania form morfologicznych świadczących o istnieniu czynnych ruchów mas ziemnych (czynnych osuwisk). Wg Mapy Osuwisk i Terenów Zagrożonych ruchami masowymi (MOTZ), wykonanej w ramach SOPO dla gminy Chełmiec, działki przez które przebiegać będzie projektowane przyłącze  położone są poza osuwiskami i terenami zagrożonymi osuwaniem.

3. Budowa geologiczna i warunki geologiczno – inżynierskie.

Badany teren położony jest w obrębie jednostki tektonicznej Karpat Zewnętrznych - serii grybowskiej tzw. Łuski Pisarzowej. Zbudowana ona jest ze skał osadowych wieku  paleogeńskiego składających się z naprzemianległych piaskowców i łupków – typowych utworów fliszowych. Na badanym terenie w podłożu występują łupki i piaskowce warstw hieroglifowych, wieku eoceńskiego. W wykonanych otworach badawczych do głębokości 1,5 m ppt  nie stwierdzono występowanie utworów trzeciorzędowych.

Zbocza gór i wzniesień przykryte są warstwą  glin, rumoszy i zwietrzelin gliniastych 
o zmiennej miąższości, uzależnionej głównie od kąta nachylenia zbocza. Na zboczach stromych jest ona mniejsza i często wykazuje tendencję do zsuwania się i tworzenia spływów powierzchniowych warstw gruntu. Na badanym terenie utwory czwartorzędowe wykształcone są w postaci zwietrzelin gliniastych i glin miejscami z domieszką okruchów piaskowca.  Całość przykrywa warstwa gleby o miąższości ok. 0,3 m bądź nasypu miąższości 0,3 – 1,0 m.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, występujące na działkach warunki gruntowe należy zakwalifikować jako proste, a wielkość projektowanego obiektu powoduje, że należy zaliczyć go do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Charakterystyka warunków wodnych.

Na większości trasy projektowanego przyłącza kablowego SN wody powierzchniowe nie występują, jedynie w pobliżu końcowej trasy przebiegu przyłącza stwierdzono występowanie drobnego cieku bez nazwy będącego prawobrzeżnym dopływem potoku Smolnik.

W rejonie badań występują dwa horyzonty wodonośne wód podziemnych: głęboki kredowo - trzeciorzędowy  i płytki czwartorzędowy.

Wody horyzontu trzeciorzędowego zawarte są w szczelinach spękań piaskowców 
i łupków fliszowych podłoża skalnego. Ilość jej uzależniona jest od ilości i wielkości szczelin piaskowca kontaktujących się ze sobą i jego porowatości. Wody horyzontu trzeciorzędowego występują one na głębokości przekraczającej 20 m.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzędowego nie posiada swobodnego zwierciadła 
i występuje w postaci sączeń w obrębie rumoszowo – gliniastych utworów pokrywy zwietrzelinowej. Sączenia te zasilane są głównie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz wodami horyzontu trzeciorzędowo – kredowego wypływającymi z podłoża skalnego. Ilość 
i wydajność tych sączeń jest w bardzo dużym stopniu uzależniona od pór roku. W mokrych jego okresach zarówno ilość jak i wydajność sączeń wielokrotnie się zwiększają i wtedy występują praktycznie w całym profilu gruntowym czwartorzędowej pokrywy zwietrzelinowej. Większość sączeń grupuje się w przyspągowej partii zwietrzeliny, na styku tej warstwy z podłożem skalnym. W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono występowania wody gruntowej.

5. Charakterystyka warunków geotechnicznych.

Na podstawie badań polowych i laboratoryjnych prób gruntu w oparciu o normy:

PN - 86/B – 02480

PN - B - 04452

PN - 81/B - 03020

oraz uwzględniając genezę i stratygrafię, zalegające w podłożu grunty zaliczono do czterech warstw geotechnicznych:

czterech warstw geotechnicznych:

Do warstwy pierwszej (I) zaliczono nasyp niebudowlany o barwie brązowej. Utwory te są mało wilgotne i znajduje się w stanie luźnym. Występowanie warstwy nasypu stwierdzono w 1 otworze badawczy bezpośrednio pod warstwą gleby tj. na głębokości 0,3 – 0,7 m ppt 
w otworze Nr 1 i  w 10 otworach badawczych bezpośrednio od powierzchni terenu do głębokości: 1,0 m ppt w otworze Nr 2; 0,7 m ppt w otworze Nr 3, 6 i 7; 0,9 m ppt w otworze Nr 4; 0,6 m ppt w otworze Nr 5 i 9; 0,5 m ppt w otworze Nr 8; 0,3 m ppt w otworze Nr 10; 0,4 m ppt w otworze Nr 11.

Do warstwy drugiej (II) zaliczono glinę miejscami z domieszką okruchów piaskowca o barwie brązowej. Występowanie warstwy II stwierdzono w sześciu otworach badawczych, odpowiednio na głębokości: 1,2 – 3,0 m ppt w otworze nr 1; 0,7 – 1,0 m ppt w otworze nr 7; 0,6 – 1,1 m ppt w otworze Nr 9; 0,6 – 1,5 m ppt w otworze Nr 10; 0,7 – 1,5 m ppt w otworze Nr 11 i 0,3 – 1,5 m ppt w otworze Nr 12.

Dla warstwy II określono parametry fizyko - mechaniczne, których średnie wartości przedstawiają się następująco:

- wilgotność naturalna						Wn = 21,2 – 21,5 %

- gęstość objętościowa						    =  2,05 t m-3

- stopień plastyczności						 IL   =  0,28 – 0,40

(stan plastyczny)

- kąt tarcia wewnętrznego						 u  = 11 - 130

- kohezja								 Cu = 11 - 15 kPa

- moduł odkształcenia pierwotnego				             Eo = 13 000 - 17 000 kPa

Do warstwy trzeciej (III) zaliczono glinę, miejscami z okruchami piaskowca, 
o barwie brązowej, popielatej i brązowo - popielatej. Występowanie warstwy III stwierdzono w dziewięciu otworach badawczych na głębokości: 0,7 – 1,2 m ppt w otworze nr 1; 1,0 – 1,5 m ppt w otworze Nr 2; 0,7 – 1,5 m ppt w otworze Nr 3; 0,9 – 1,5 m ppt w otworze Nr 4; 0,6 – 1,5 m ppt w otworze Nr 5; 0,5 – 1,5 m ppt w otworze Nr 8; 1,1 – 1,5 m ppt w otworze Nr 9; 0,3 – 0,6 m ppt w otworze Nr 10; 0,4 – 0,7 m ppt w otworze Nr 11.

Dla warstwy III określono parametry fizyko - mechaniczne, których średnie wartości przedstawiają się następująco:

- wilgotność naturalna						Wn = 21,3 – 21,7 %

- gęstość objętościowa						    =  2,05 t m-3

- stopień plastyczności						 IL   =  0,28 – 0,40

(stan plastyczny)

- kąt tarcia wewnętrznego						 u  = 11 - 130

- kohezja								 Cu = 11 - 15 kPa

- moduł odkształcenia pierwotnego				             Eo = 13 000 - 17 000 kPa

Do warstwy czwartej (IV) zaliczono zwietrzelinę gliniastą piaskowcową o barwie brązowej. Okruchy piaskowca posiadają wielkość do 10 cm i występują w ilości 90%. Materiał wypełniający stanowi glina piaszczysta. Występowanie warstwy IV stwierdzono w dwóch otworach badawczych na głębokości: 0,7 – 1,5 m ppt w otworze Nr 6 i 1,0 – 1,5 m ppt w otworze nr 7.

Dla warstwy IV określono parametry fizyko - mechaniczne, których średnie wartości przedstawiają się następująco:

- wilgotność naturalna						Wn = 12,0 – 12,6 %

- gęstość objętościowa						    =  2,20 t m-3

- stopień plastyczności						 IL   = 0,07 – 0,12

(stan twardoplastyczny)

- kąt tarcia wewnętrznego						 u  = 160

- kohezja								 Cu = 21 - 24 kPa

- moduł odkształcenia pierwotnego				             Eo = 25 000 - 28 000 kPa

- Wnioski.

- Badany teren w sąsiedztwie elektrowni fotowoltaicznej obejmuje górną partie zbocza górskiego nachylonego w kierunku południowo – zachodnim, natomiast większa część trasy projektowanego przyłącza kablowego przebiegała będzie w zboczu o ekspozycji północno – wschodniej. Rzędne terenu na trasie przyłącza wahają się od ok. 348,4 m n.p.m. do około 456,5 m n.p.m.

- Na trasie projektowanego przyłącza kablowego SN nie stwierdzono występowania form morfologicznych świadczących o istnieniu czynnych ruchów mas ziemnych (czynnych osuwisk). Wg Mapy Osuwisk i Terenów Zagrożonych ruchami masowymi (MOTZ), wykonanej w ramach SOPO dla gminy Chełmiec, działki przez które przebiegać będzie projektowane przyłącze położone są poza osuwiskami i terenami zagrożonymi osuwaniem.

- Podłoże gruntowe działek w miejscu przebiegu projektowanego przyłącza budują czwartorzędowe twardoplastyczne zwietrzeliny gliniaste i plastyczne do twardoplastycznych gliny miejscami z domieszką okruchów piaskowca.

- W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono występowania wody gruntowej.

- Zaleca się prowadzenie robót ziemnych w suchej porze roku i zakaz pozostawienia otwartych wykopów na działanie czynników atmosferycznych.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, występujące na działkach warunki gruntowe należy zakwalifikować jako proste, a wielkość projektowanego obiektu powodują, że należy zaliczyć go do pierwszej kategorii geotechnicznej.